使用手套箱时，注意不要佩戴手表、戒指等有可能刺破手套的东西，若使用

尖锐物品时，也要格外注意勿刺破手套，建议使用手套箱时，指甲切勿过于尖锐，

以免刺破手套。

操作手套箱时，严格按照厂家提供的使用说明书进行操作。使用前检查设备气是否接好，电是否接好等。

定期检查手套有无损坏以及是否安装牢固，手套孔是否有松动。如果手套有破损或漏气现象请及时更换，如果手套或手套孔有松动或安装不牢固，请重新安装牢固。

定期检查手套箱系统的外观和箱体内部是否有杂物或不清洁，不清洁的手套箱能导致系统堵塞造成系统工作效率降低或损坏。如果有条件请将净化系统和手套箱控制箱进行清洁。

定期检查真空泵，不足三分之二时要注意添加，为保证真空泵的运转，延长真空泵的使用寿命，建议每半年更换一次真空泵油，真空泵有专门的真空泵油，不能用别的润滑油，也不要几种真空泵油混用。

- 手套箱内不能放置哪些溶剂：一般来说易挥发的有机溶剂，对于分析仪和催化剂都会有损害，其中以酸性溶剂和含卤的易挥发有机溶剂对手套箱损害最大。

手套箱要注意日常清洁的保养和维护，注意观察手套箱易损件、消耗品的使 用状况，发现问题，及时更新处理。